郑重声明：我们是逆变器生产商；现网上直销；价格合理；质量保证；正规厂家深受广大用户极力推荐；所出售的正弦波逆变器均为100%纯正弦波输出，质量承诺：7天包退、15天包换、18个月免费保修、终身维修。全国免费电话：0755-27605848

【产品特点】

☆ 采用美国先进的CPU芯片和SPWM控制技术；质量可靠、性能稳定。

☆ 具有可靠性高、输入输出隔离、安全高效、波形失真小等优点。

☆ 具有完善的保护功能：

输出过载保护；       输出短路保护；

输出过压保护；       输入欠压保护；

智能温度保护；       智能温控风扇；

☆ 具有体积小、重量轻、噪音小、效率高、寿命长等优点。

【实用范围】

办公设备： 笔记本电脑、移动电话、打印机、显示器

家用电器： 电视机、录象机、音响、DVD、VCD及电冰箱

郊外旅游： 野外照明、微波炉、烹饪等

户外作业： 电动工具，车辆求援，抢险救灾，商业促销等

休闲娱乐： 手机、PDA、数码摄象机、数码相机、 电池充电及GPS卫星导航等

【规格参数】

| 产品型号 |  | YL600Z(12V) | YL600Z (24V) | YL600Z (48V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 输入电压 | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
|  | 输入电压范围 | 10.0～15.0 VDC | 21.0～30.0 VDC | 42.0～60.0 VDC |
|  | 低压报警 | 10VDC±0.2VDC | 20VDC±0.3VDC | 40VDC±0.4VDC |
|  | 低压关闭保护 | 10.0VDC±0.5VDC | 20.0VDC±0.5VDC | 40.0VDC±0.5VDC |
|  | 过压关闭保护 | 14.8VDC | 30.0VDC | 61.0VDC |
| 输出 | 连续功率 | 600 Watt |  |  |
|  | 峰值功率 | 1200 Watt |  |  |
|  | 输出波形 | 纯正弦波（失真率≤3%） |  |  |
|  | 输出频率 | 50Hz±0.5 or 60Hz±0.5 (可选) |  |  |
|  | 输出电压 | 100~110VAC / 200~220VAC (可选) |  |  |
| 标准效率 |  | 90%（满负载） |  |  |
| 最高效率 |  | 92% (1/3负载) |  |  |
| 空载电流 |  | < 0.65A | < 0.30A | < 0.20A |
| 输入端子 |  | 红色/黑色纯铜端子 |  |  |
| 输出插座 |  | 国际通用万用插座 |  |  |
| 工作温度范围 |  | -15℃to +65℃ |  |  |
| 工作湿度范围 |  | 20%～90%无结露 |  |  |
| 储藏温度范围 |  | -30℃to +70℃ |  |  |
| 冷却方式 |  | 智能温控式风冷 |  |  |
| 包装信息 | 产品尺寸 | 200*150*70 mm |  |  |
|  | 产品重量 | 约2.0 Kg |  |  |
|  | 产品内盒尺寸 | 260*190*95 mm |  |  |
|  | 外箱尺寸 | 420*270*210 mm |  |  |
|  | CT'N | 6PCS/CT'N |  |  |
|  | 外箱重量 | 约12.5 Kg |  |  |
| 型号 | YL300Z 600W | YL300Z(12V) | YL300Z (24V) | YL300Z (48V) |
|  | YL800Z 800W | YL800Z(12V) | YL800Z (24V) | YL800Z (48V) |
|  | YL1000Z 1000W | YL1000Z(12V) | YL1000Z (24V) | YL1000Z (48V) |
|  | YL1500Z 1500W | YL1500Z(12V) | YL1500Z (24V) | YL1500Z (48V) |
|  | YL2000Z 2000W | YL2000Z(12V) | YL2000Z (24V) | YL2000Z (48V) |
|  | YL3000Z 3000W | YL3000Z(12V) | YL3000Z (24V) | YL3000Z (48V) |